学生公寓外墙玻璃砖更换工程

实施方案

南京交院职业技术学院学生公寓外墙玻璃砖维修工程，为学院2020年度零星工程项目实施工作，根据校园内基础设施现状，拟对学生公寓外墙玻璃砖进行维修，具体内容如下：

- 一、主要施工范围：

- 学院内ABCD学生公寓外墙玻璃砖，面积约330平方。

- 二、主要工作内容：

- 1、拆除玻璃砖（保留原窗边框）、垃圾清理外运。

- 2、安装塑钢固定玻璃窗（含连接、固定、密封窗框）：

- 1）洞口尺寸具体参照原窗户，单个固定玻璃不大1.2m2（具体样式参考附图）；

- 2）内窗框材质:加装铝合金或塑钢固定玻璃内框,具体样式同原窗户外框，品牌：凤铝、忠旺、罗普斯金等同档次或高于此档次产品；

- 3）玻璃品种、厚度:安全玻璃，钢化夹胶玻璃：5mm钢化白玻+0.38pvb+5mm钢化白玻；品牌：南玻、信义、上海耀皮等同档次或高于此档次产品。

- 3、外墙采用双排脚手架或吊篮。

附图：