## 测量仪器设备采购需求

## 投标人资质要求

窗体顶端

参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。并具备下列条件：
    投标人所投J6经纬仪、自动安平水准仪、手持电子测距仪、电子水准仪、全站仪必须具有计量器具制造许可证(CMC)。投标时，以上证书所列型号与所投设备型号相符，提供证书复印件，原件备查。

说明：

（1）全站仪制造许可证 (CMC)原件现场核查。

（2）在投标文件中全站仪需提供中华人民共和国计量器具型式批准证书(CPA)复印件，原件现场核查。

（3）为了满足招标参数要求，投标单位所报参数如果存在夸大、做假行为，视为废标。若靠隐瞒、欺骗中标的，招标单位一经查实视为废标，并将追究相关当事人或单位的法律责任及承担因此次招标带给招标单位的全部损失。

# 招标项目技术规格及要求

一、该项目不分包，但路桥与港航工程学院所有测量仪器预算共32.65万元；建筑工程学院所有仪器预算共20.15万元。为不影响付款进度，请投标人在投标报价时计算，不要超过路桥工程学院和建筑工程学院各自预算。

二、项目清单

分包1、路桥与港航工程学院测量仪器

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 具体使用部门 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全站仪 | 台 | 13 | 路桥工程学院8台 | 建筑工程学院5台 |
| 2 | J6经纬仪 | 台 | 20 | 路桥工程学院 |  |
| 3 | 自动安平水准仪 | 台 | 31 | 路桥工程学院30台 | 建筑工程学院1台 |
| 4 | 钢卷尺 | 把 | 10 | 路桥工程学院 |  |
| 5 | 手持电子测距仪 | 套 | 7 |  | 建筑工程学院 |
| 6 | 电子水准仪 | 套 | 2 |  | 建筑工程学院 |
| 7 | 建筑工程质量检测器 | 套 | 20 |  | 建筑工程学院 |
| 8 | 记录板 | 块 | 150 |  | 建筑工程学院 |
| 9 | 罗盘仪 | 套 | 1 |  | 建筑工程学院 |
|  | 预算 |  |  | 32.65万元 | 20.15万元 |

- 全站仪参数：

1、防水防尘等级：≥IP54

2、测角精度：2"；最小读数：1"；

3、棱镜测距精度：2mm+2ppm ，免棱镜测距精度：3mm+2ppm

4、操作系统WinCE5.0或以上版本

5、机载免费程序：测量、放样、自由设站、对边测量、面积和体积测量、参考线测量、多测回测角、导线测量与平差计算、道路定线与放样、建筑轴线测量等

6、成像：正像

7、补偿器：液态光电双轴补偿系统，补偿范围不小于3′，补偿精度不小于1"

8、测程：单棱镜测程≧5000m，免棱镜测程≧500m(直接照准物体表面)

9、仪器的盘左、盘右可以通过仪器的设置切换

10、测距方式：绝对编码度盘测角，开机无需初始化

11、对中：采用激光对中方式，亮度分5级调节

12、电子气泡：采用电子数码水准管气泡操作，分为水平方向和竖直方向两个方向兼具，并有中心气泡居中提示

13、液晶显示屏可以在黑暗中照明，照明亮度可十级调节；在温度较低时仪器具有给液晶显示屏加热功能并能正常显示数据

14、仪器具有自带软件，具有校正仪器自身2C、指标差、补偿器零位差功能，并显示校正后的2C、指标差的校正值

15、电池：高能锂电池，单块电池容量不小于4000mAH(配置两块电池)

16、仪器在放线操作中具有极坐标和正交放样两种，显示坐标差值

17、具有一种以上数据传输方式(包括：通过数据线传输、蓝牙传输、U盘导入导出)

18、导出数据的格式具有开放式、自编、上传仪器、从仪器删除功能，仪器具有不低于十种数据下载格式

19、仪器内存10000个以上数据，可扩展内存不小于4G

20、仪器厂家提供终身免费的固件升级，仪器固件可通过U盘直接上传到仪器

全站仪每台配置清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全站仪三脚架 | 1 | 副 | 木制脚架 |
| 2 | 单棱镜组 | 2 | 套 | 带长水准管气泡、对点器和基座 |
| 3 | 单棱镜组脚架 | 1 | 副 | 铝合金 |
| 4 | 单棱镜头 | 2 | 个 | 单框+觇板+棱镜 |
| 5 | 对中杆 | 2 | 副 | 带撑架 |

备注：中标人在签订合同前至少提供一台全站仪检定证书（费用含在报价中）

二、经纬仪参数：

1、望远镜成像：正像

2、读数：水平度盘读数分划1′（估读6″）    竖直度盘读数分划1′（估读6″）

3、放大率：28倍

4、微镜放大率水平读数系统：74倍竖直读数系统     73倍水平度盘分划直径

5、视场角：   1°20′

6、视距加常数： 0

7、视距乘常数：  100

8、物镜有效孔径： 40毫米

9、光学对点器： 放大率  1.1倍      视场角 4°

经纬仪每台配置清单：

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经纬仪三脚架 |  | 1 | 副 | 木制脚架 |
| 2 | 花杆 | 2米 | 2 | 根 |  |

三、自动安平水准仪参数：

- 每公里往返标准中误差：1.0mm

- 成像：正像

- 补偿范围：±15′补偿精度：不大于±0.5"

- 物镜放大倍率：32倍

- 视场角：1°20′

- 最小视距：0.8m

- 乘常数：100

- 加常数：0

水准仪每台配置清单：

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水准仪三脚架 |  | 1 | 副 | 木制 |
| 2 | 水准尺 | 2米 | 1 | 对 | 木制 |
| 3 | 尺垫 |  | 2 | 个 |  |

四、钢卷尺：

1、规格：30m×12.5mm    2、测量范围：30米   3、材质：钢    4、精度：毫米

五、手持测距仪参数：

激光测距仪是利用激光对目标的距离进行准确测定的仪器。激光测距仪在工作时向目标射出一束很细的激光，由光电元件接收目标反射的激光束，计时器测定激光束从发射到接收的时间，计算出从观测者到目标的距离。

功能特点：

1、测量范围：0.05～80m。

2、测距精度：±1.5mm。

3、可锁定或者解锁键盘。

4、大屏幕显示，自动背光。

5、功能：距离, 最小/最大测量, 面积, 体积, 勾股 , 放样 (2 种数据), 三角形面积,房间角度,变换测量基准,加减,智能平距测量 、间接测量，无反射点测量，三角架接口等等。

手持测距仪每台配置清单：

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光靶板 |  | 1 | 个 |  |
| 2 | 检定证书 | 测绘局 | 1 | 张 |  |

六、电子水准仪参数

| 精度 |  |
| --- | --- |
| 高程 | ±0.7mm/km |
| 距离 | D<10m,10mm;D>10m，0.001×D |
| 电子读数系统 |  |
| 最大测程 | 105m |
| 最小测程 | 2m |
| 单次测量时间 | <3s |
| 最小环境光照强度 | 20Lux |
| 视场可见范围 | >50% 即可测量 |
| 显示 |  |
| 高程最小显示值 | 0.01mm |
| 高程最大显示值 | 1mm |
| 望远镜 |  |
| 放大倍率 | 24× |
| 补偿器 |  |
| 补偿范围 | ±10' |
| 安平精度 | ±0.35' |
| 数据与通讯 |  |
| 通讯接口 | RS232 |
| 内置存储 | 3000组数据外加8gSD卡 |
| 温度范围 |  |
| 工作温度 | －10℃～50℃ |
| 存储温度 | －40℃～70℃ |
| 防尘防水标准 | IP55 |
| 供电 | 4×AA电池 |
| 电源连续工作时间 | 14小时(1800mAh) |
|  | 16小时(2300mAh) |
| 自动关机时间 | 15分钟 |
| 总重量 | <2.5kg |

满足二到四等水准测量的精度要求，内置多种测量模式和测量程序。

每套包括如下内容：

仪器：1台；

铟钢条码尺：1对（2m）；

尺撑：1对；

5公斤尺垫：2个。

- 七、建筑工程质量检测器参数

1.垂直检测器2000×50×25 ±14/2000 ±0.15

2.对角检测器950 950-2450 ±0.3

3.多功能内外直角检测尺 215×40×26±7/150 ±0.3

4.游标塞尺 117×13×10 125×15×15 0-10 0-15 ±0.15

5.百格网 240×115××3 标准砖 ±0.2

6.卷线器 65×65×16 15m

7.反光器 110×65×15

8.响鼓锤 25g

9.钢针小槌 10g

10.靠尺2m

八、记录板参数：

【规格】315x225mm/A4

【材质厚度】1.5mm

【包装】1/24/144，标价为1个的价格

【重量】约0.13kg/个/打包另计

【用途】适用于阅读、书写文件等垫板，带有标尺

九、罗盘仪参数

技术要求：

1、能够进行园林工程的测量和教学使用

2、技术参数要求：

1）磁针阻尼时间（磁针偏转90°至停留在原位置上的时间)为30-60秒。

2）读数误差：

a 磁针转动前后所指示之度数误差不大于0.5°；

b 磁针在0-180°、90-270°出由于偏心所引起误差不大于0.5°；

c 测角器的读数误差不大于0.5°；

3）水准器灵敏度:

a 长水准器为15′±5′/2mm

b 圆水准器为30′±5′/2mm

十、电子经纬仪参数

技术要求：

1、能够进行园林工程的测量和教学使用

2、技术参数要求满足一下条件：

技术指标:
望远镜:　　
镜筒长度　　155mm
物镜孔径　　45mm
放大倍率　　30×
成像　　正像
视场角　　1°30′
鉴别率　　2.5″
最短视距　　1.3m
乘常数　　100
加常数　　0
电子测角:　　
测量方式　　光栅增量式
液晶显示器　　LCD、双面
最小读数　　1″/5″/10″
精度     　　2″
度盘直径　　71mm
照明:　　
液晶显示器　　有
光学分划板　　有
数据通讯:　　
EDM通信接口　　有
数据输出接口　　有
补偿器:　　
补偿方式　　垂直角补偿
补偿范围　　±3′
最小读数　　1″/5″/10″
对点器:　　
放大倍率　　3×
调焦范围　　0.5m～∞
成像　　正像
视场角　　5°
水准器:　　
长水准器　　30″/2mm
圆水准器　　8′/2mm
电池:　　
电压　　6.0V
容量　　2.0AH
连续工作时间　　20小时
温度范围:　　
存储　　-40℃～+60℃
工作　　-20℃～+55℃

相关要求：

1、中标人在签订合同时必须提供全站仪制造厂家授权代理销售及制造商质保、售后维修的证明文件。如中标后不能提供的则视为违约，将承担一切责任。

2、供应商在合同签订后6个工作日内供货并提供上门服务。

3、提供售后培训服务。售后服务：有完整的售后服务体系、方案、服务范围，在客户提出要求后能有专业技术人员在24小时内提供上门服务。

4、培训：免费提供至少2次采购人单位现场培训。

5、免费质保期：3年。

6、中标单位赠送电子经纬仪1台