总 说 明

工程名称：学生宿舍防盗门部分更换

- 工程概况：本工程为南京交通职业技术学院学生宿舍防盗门部分更换工程，位于南京市江宁区江宁大学城内。更换防盗门数量约50樘。拆除原有旧防盗门，更换成品防盗门（需与宿舍区原防盗门型号、规格、颜色基本保持一致），钢板厚度1.2mm。尺寸约940*2940mm（带上亮）含门框（详细尺寸施工时现场测量），含锁具(大学生宿舍专用门锁)、门吸及五金配件‘，拆除墙体损坏处需修复。请投标人自行勘踏现场，了解本工程周边环境及交通情况。 二、工程招标范围：南京交通职业技术学院弘毅楼屋面及其他零星区域防水处理。详见工程量清单。 三、编制依据： 1.建设部颁发的《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013) 、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013） 2.2014版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014版《江苏省建设工程费用定额》及相关的配套资料； 3.与建设项目相关的标准、规范、技术资料； 4.施工现场情况、工程特点及常规施工方案； 5.江苏省、南京市、江宁区等相关规定,执行苏建价[2016]154号省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知； 6.业主要求。 四、工程质量要求：合格。 五、暂列金额：8950.45元。 - 甲供材料品种和单价：无。 - 品牌要求 序号; 材料名称; 参考品牌; 备注. 1; 防盗门. 2. - 项目前期招标技术服务费：2900元。 九、本工程创建文明工地目标：不创建省、市级文明工地。 十、其他须说明的问题： 1.本工程量清单作为投标人报价的基础之一，投标人应结合招标文件、施工现场、取费文件、技术规范等确定投标报价； 2.各投标人根据施工情况、编制施工组织设计，综合考虑现场的材料运输条件、施工条件、施工期间气候条件等相关因素，自行测算相应的措施费用； 3.对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目；结算时，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施费用； 4.投标单位必须在投标时自行充分考虑所有措施费（包括不限于赶工措施费、脚手架、超高费、垂直运输、临时措施费<含施工围挡>、降水排水等各项措施费），结算时除安全文明措施费外均不予调整 ( 合同约定除外) 。 5.投标单位投标前需踏勘现场，了解工程情况。 6.发包人可以根据工程施工需要，在项目施工过程中，有权对施工清单内容进行调整，清单内容调整部分的工程价款计算一律按照调整部分的招标控制价×下浮率（中标价/控制价）进行计算，在总工程款（总结算价）内对按本办法计算的调整部分价款进行相应增减，投标人报价视同已充分考虑此情况并在投标报价中作出反应。 7.材料费：由投标人考虑市场行情自主报价；上下力费及二次搬运费（含 上楼费）由各投标人自报，含在报价中，结算时不作调整；无论投标人是否在投标报价时明确列出此项费用，均视为已含在投标报价中。