招标文件

采 购 编 号：JY201320

项 目 名 称：行健馆室内LED大屏

南京交通职业技术学院

物资采购管理办公室

二〇一三年四月十日

- 报价一览表

政 府 采 购 报 价 单

政府采购编号：JY201320                                                            金额单位：万元

| 分包 | 品 目 | 招标型号及配置 | 报价型 号配置 | 是否 响应 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地 | 交货 时间 | 质保期 | 预算 | 采购单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 行健馆室内LED大屏 | 详见附件 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  | 35 | 工会 院长办公室 |
| 报价合计 | 人民币（大写）: 拾 万 仟 佰 拾 元整 ￥： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、以上报价不得突破预算,并应包括采购文件所规定的采购范围的全部内容（产品成本、运输、服务费用等），今后不再单独结算。 2、供应商须提供增值税专用发票。 3、投标有效期为30天。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（公章）：                                                                        授权代表（签字）

附件：行健馆室内LED大屏采购要求

一、项目需求和环境

（一）项目简介：南京交院行健馆室内LED大屏幕系统是由一块面积为：（长）7.2m×（高）5m=36㎡全彩色LED显示屏组成，满足目前播放的需求，如播放视频、有线电视等。交院风采宣传片、欢迎屏播放、信息发布、紧急告知、日常娱乐和日常资讯等自制节目。可实时采集现场不同机位拍摄高清音视频信号，同时最高支持四路切换，并可实现远程操作控制。整个大屏显示系统能与现有音响系统实现对接。

（二）系统设备构成

1、LED全彩色显示屏

2、显示屏控制系统

3、LED控制机

4、通讯电缆及配件

5、钢结构及外框装饰

6、配电柜及运行控制设备

7、系统软件

8、设备机柜

9、视频录制传输

（三）环境适应

1、工作环境温度：-20℃~+60℃的环境下连续正常工作。

2、工作环境湿度：小于95%环境下，内部不结露、且能正常工作。

3、屏幕具有防水、防潮、防盐雾、防腐蚀、防霉变、防高低温、防静电等防护功能。

4、屏幕具有防风、防尘、防工业干扰、抗震、阻燃等防护功能。

5、屏幕具有防电磁干扰、防雷击等防护功能。

6、电器运行方面具有过流、短路、断路、过压、欠压等防护措施。

二、技术要求

（一）全彩色LED显示系统部分

1、系统供应商所提供的全彩色显示屏系统应具有以下功能特点：

（1）VGA及多媒体视频同步显示；

（2）视频全部采用256级灰度控制技术；

（3）实现纯硬件λ校正技术，以保证显示屏图像清晰、色彩鲜艳；

（4）采用非线性级差的色彩还原技术，确保获得高对比度；

（5）分区扫描方式，模块化结构，支持1024×768分辨率；

（6）扫描场频300HZ以上，消除屏幕抖动和水波纹现象，使人眼长期观看不疲劳，无闪烁感；

（7）系统部分须采用EPLD设计，集成度高、结构简单、故障率底；

（8）显示屏应用软件为多媒体控制平台，支持流媒体远程控制。

（9）可以进行单点单灯正面维护；

（10）采用SMT贴片封装技术,确保点对点的标准性，避免产生贴面错位现象，保证画面的一致性与同步性；

（11）发光器件及驱动芯片全表贴设计，屏体轻巧灵便，美观大方。

（12）确保精确的色彩一致性和平滑性、无闪烁的视频质量，利用单基色亮度可调技术，实现每一个发光原色(红、绿、蓝)的亮度均可独立调节，确保整屏色泽、亮度的均匀性、一致性。

（13）可手动或自动调整显示强度和亮度水平（显示屏有光电传感器可检测环境光，然后自动调整显示强度和亮度）。

（14）视频处理引擎通过缩放和亮化滤波器充分利用LED。当输入的图像信息超过像素数时就要进行缩放，缩放处理可正确利用图像信息，缩放可以把分辨率超过LED显示屏的信息缩小到屏幕最合适的水平，同时保持图像的清晰显示。

（二）系统提供商所提供的LED全彩色显示屏应具有以下技术优势

1、真正意义上的256级灰度：信息源从计算机采集的256级灰度数据，实现非线性控制，达到无损失λ校正。使对比度变化和色彩变化更细腻、真实、柔和，因而使得显示效果更加自然、逼真，色彩鲜艳，画面清晰稳定、细腻。

2、高品质和高可靠性：在管芯上，应采用知名品牌的优质管芯，使图象或文字比使用普通管芯更加清晰，层次感更强；保证显示屏亮度的一致性，同显示模块的管芯及墨色要求同一生产批号。另外，须采用特殊的管芯位置设计和特定的套装封装，以便消除侧视、直视带来的色彩显示差异，使人站在不同位置都能看到同样的效果。

3、显示范围广：可播放PAL制式及NTSC制式的电视、录像、DVD、摄像机等各种基于WINDOWS的图像、图形、动画。并可对此内容进行同步播放或将各种信号用专门软件编辑后播出。

（三）系统要求

1、屏控计算机：由能运行Windows操作系统的高档计算机担任。控制其对应的显示屏的显示效果。

2、屏体控制器：屏体控制器为LED显示屏的核心部分，应由大规模可编程器件和单片机构成。

功能要求：

屏控计算机产生数据的接收、处理和分配；

实现静态或扫描驱动方式所需控制机制的产生；

对屏控计算机的监测（信号异常，关闭显示屏）；

包含有长线接收单元，实现长线传输。

3、显示屏体：显示屏接收由屏体控制器分配来的数据，模组上的分控器实现静态或扫描驱动逻辑和灰度级的时分逻辑实现；模块化结构显示，从而提高可靠性和可维护性。

4、为了降低发热量从而降低故障率，应采用COMS器件，可以超低温起动和高环境温度下工作、可维护性好、提高可靠性等。

5、采用的连接部件应考虑到余度设计（双组或多组），确保极低的故障率，电源余量达20%。

6、应对所有LED发光管的驱动电流进行严格控制，使其不大于23mA，可以减少发光管意外坏死和光衰现象的发生，延长发光管寿命。

7、LED控制系统须由硬件系统实现高性能的视觉校正控制。视频灰度非线性校正以确保人眼能舒适地观看显示屏信息。

8、信号传送电缆应使用专用计算机通信电缆，实现计算机与屏体的同步通信；系统主机可同时控制大屏，确保最佳的响应速度，实现视频和网络数据库有关数据的同步显示。

（四）全彩色LED显示屏

| 序号 | 项目名称 | 技术参数及指标 |
| --- | --- | --- |
| LED管参数 |  |  |
|  |  | 型号 |
| 1 | 红管 | 晶元三合一表贴 |
| 2 | 绿管 |  |
| 3 | 蓝管 |  |
| 像素与箱体 |  |  |
| 1 | 像素间距 | 7.62mm |
| 2 | 像素组成 | 1R+1PG+1B（纯红、纯绿、纯蓝） |
| 3 | 箱体 | 采用铝箱体结构 |
| 4 | 像素材料 | 同一档次、同一批次原装表贴三合一发光管 |
| 5 | 像素密度 | 17222像素/m2 |
| 整屏 |  |  |
| 1 | 整屏尺寸 | 7.2m×5m=31 m2 |
| 2 | 像素点数 | 928列×640行=593920像素 |
| 3 | 每个像素点模组光强均匀性 | ≤5% |
| 4 | 模块均匀误差 | ≤10% |
| 5 | 模块拼装平整度误差 | P≤0.5mm |
| 6 | 全色LED管/模块/屏体 | 发光管采用同批次三合一型高质量表贴、亮度的LED发光管，且LED管为原品牌厂制造，非外厂封装管 |
| 彩屏指标 |  |  |
| 1 | 能实现逐点亮度调节，实现整屏亮度校准，使屏幕画面均匀一致。 |  |
| 2 | 最大白平衡亮度 | ≥2000cd/㎡ |
| 3 | 白平衡色温 | 3000ºK≤TC≤10000ºK之间可调 |
| 4 | 视角 | 垂直≥120º、水平≥120º |
| 5 | 信号处理能力 | 不低于14比特 |
| 6 | 灰度级别 | ≥1024级 |
| 7 | 控制距离 | ≥300M（无中继），用光纤通讯 |
| 8 | 驱动方式 | 恒流驱动 |
| 9 | 换帧频率 | ≥60Hz |
| 10 | 刷新速度 | ≥480Hz |
| 11 | 控制方式 | 与计算机同步 |
| 12 | 反γ校正曲线 | 具备三条以上可调节的γ曲线 |
| 13 | 亮度调节 | 自动/手动不小于32级, 根据不同的环境亮度可以自动调节显示亮度 |
| 15 | 功耗 | ≤300W/平方米 |
| 16 | 失控点 | <0.0001（呈离散状态） |
| 17 | 连续工作时间 | >72小时 |
| 18 | 平均无故障工作间 | ≥10000小时 |
| 19 | 显示屏寿命 | 大于10万小时 |
| 20 | 具有良好的可维护性， 支持显示模块带电热插拔 |  |
| 21 | 工作环境温度 | -25℃~+65℃ |
| 22 | 工作环境湿度 | 10%～95% |
| 23 | 防护等级 | 系统所有设备及外壳均应进行四防处理，即防水雾、防尘、防盐雾、防霉处理等 |
| 24 | 显示屏装潢选择与周围建筑相协调的铝塑板或者不锈钢。 |  |

（五）显示屏系统应实现的功能

LED大屏幕显示系统是一个集计算机控制技术、多媒体视频控制技术和超大规模集成电路综合应用于一体的大型的电子信息显示系统，具有多媒体、多途径、可实时传送的高速通信数据接口和视频接口。LED屏显示处理器可接多种视频信号，包括SDI、HD(SDI)、NTSC、PAL、SECAM。也可以接VGA、DVI计算机信号。显示处理器功能包括：缩放、锐利化、3D噪声消除、色彩空间变换、调整伽玛、运动处理、斜纹补偿、区域和阿尔法融合。此外，显示处理还有多个输入端，带切换功能，可集成到一个网络中。实时数据集成、广告图标插入、快速显示和脚本化。软件可对LED显示屏进行编辑和控制，其功能允许最终用户进行动画图形创作，输入文件，如AVI、BMP和JPEG等。

可以显示各种计算机信息；

系统要求实现中央控制和远程监控功能；

有多种字体和字型可供选择；

播出系统配有多媒体软件，可以灵活输入及播出多种信息；

播出方式有单行左移、多行上移、左右展开、上下推移、旋转、缩小、放大等方式；

主要时事新闻的编辑与播放；

重要通告的即时发布；

广告信息的播放等；

可直接接入并兼容PAL、NTSC电视信号，兼容HDSDI及HDTV信号无需通过计算机处理，允许叠加字幕以及其他视频特技；可同时输入3路以上的信号源并可在屏幕上同时分窗口显示，可显示电视机、VCD、DVD、摄像机、录放机等电视系统画面；系统与计算机系统兼容，支持各种显示模式（VGA等）。

屏幕电源开关包括排气扇电源开关应有远距离控制和无人值守功能。

屏内应有环境数据检测功能，并将数据传回控制室，以便工作人员相应采取措施。配电系统具有过压、过流、欠压、缺相、短路保护功能，具备功率因素补偿功能。

（六）系统软件要求

1、软件配置要求：

（1）多媒体控制平台，支持流媒体远程控制，WINDOWS风格；

（2）兼容多种播放文件格式；

（3）30多种引入方式，30多种引出方式；

（4）任意调节显示窗口位置及显示窗口大小；

（5）任意调整显示窗口的排版布局；

（6）自设置时钟显示；

（7）多窗口显示。

2、屏控软件功能要求：

（1）按月、日、分时间参数自动设置显示屏最佳参数，完成显示屏对时间的跟踪；

（2）对多个主控进行控制功能；

（3）位置调节功能；

（4）静帧功能。

（七）LED显示屏专用多媒体软件要求

LED大屏幕显示系统应用软件应根据LED显示系统的特殊需求设计，其系统操作风格应符合中文Windows系统的惯例与规范，并可免费提供软件升级和支持服务。其软件应具备方便、实用、便于使用者操作等特点。

显示屏与计算机监视器之间点点对应。系统软件平台全部开放，要求WINDOWS、WINDOW.NT、XP等操作系统全兼容，从文字处理软件、多媒体制作软件到非线性编辑系统都可以播放，为优秀的节目制作提供保证

（八）设计参考规范

《LED显示屏通用规范》       SJ/T11141-2003

《LED显示屏测试方法》       SJ/T11281-2003

《建筑电气设计技术规程》　　 JDJ16-83

《民用建筑电气设计规范》　　 JGJ/T16-92

《建筑设计防火规范》　　     GBJ16-87

《电气装置安装工程施工及验收规范》　　GBJ232-82

《电气装置件暗装用、调整板和接线盒》　　GB1245-87

《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》　　GB50169-92

《计算机机房设计规范》　　GB50174-93

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》　　CECS72：97

《智能建筑设计标准》　　DBJ08-47-95

《低压配电设计规范》　　GB50054-95

三、产品要求：全彩屏的3C认证证书（必须提供，否则投标无效）CE认证证书、FCC认证证书、IP65防水认证证书、ISO9001中英文认证证书、ROHS认证证书、高新企业认证证书、节能协会理事单位

四、系统配置清单

| NO | 名称 | 数量 | 单位 | 技术规格 | 备选品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P7.62全彩LED屏 | 36 | ㎡ | 17222像素/m2，像素点数，928列×640行=593920像素 | 三思、近道、九晟、洛普、强力巨彩光电 |
| 2 | 控制系统 | 1 | 套 | 配套专用 | 三思、近道、九晟、洛普、强力巨彩光电 |
| 3 | 显卡 | 1 | 张 | LED显示屏专用 | 知名品牌 |
| 4 | Led播放软件 | 1 | 套 | 配套专用 | 三思、近道、九晟、洛普、强力巨彩光电 |
| 5 | 主控制单元 | 1 | 台 | Q75 芯片组/ i5-3470/4G/ 500G硬盘/RW /512MB独立显存/密码锁/10/100/1000以太网口/光电鼠标 标准键盘/19寸显示器 | 知名品牌 |
| 6 | 温、湿度探测器 | 2 | 套 | 自动报警、断电 | 知名品牌 |
| 7 | 视频处理器 | 1 | 套 | 配套定制 | 三思、近道、九晟、洛普、强力巨彩光电 |
| 8 | 安装框架 | 1 | 套 | 定制，热镀锌钢材 |  |
| 9 | 外框包边 | 1 | 套 | 定制，拉丝不锈钢外包边制作，厚度1.2mm |  |
| 10 | 智能配电柜 | 1 | 套 | 定制 |  |
| 11 | 拍摄用辅材 | 1 | 批 | 定制 |  |
| 12 | 综合布线（通讯信号线、音响电源线、有线电视线） | 1 | 批 |  | 丰绘、天诚、远东 |
| 13 | 脚手架搭建及拆除 | 1 | 批 |  |  |
| 14 | 专线专用强电缆铺设 | 1 | 批 |  |  |
| 15 | 运输、保险、安装、调试、检测等 | 1 | 批 |  |  |

五、系统安装等技术要求：

(1)显示屏钢结构壁厚不小于1.5MM，并进行防锈处理。

(2)施工不得损坏现有景观，如有特殊情况，在得到采购方同意的情况下方可进行穿墙等破坏性施工作业，施工完毕还需恢复如初。具体管道走向各投标供应商在开标前需自行前往采购方进行现场勘查，否则由此产生的费用今后不予追加。

(3)备品是本显示屏在遇到非正常损坏情况时的替补品，是显示屏的一部分，建设方应保证备品模组一致，在显示屏竣工交付时，要根据校方要求，随机在显示屏上分散换下与备品模组一致的数量的模组作为以后备品，仍能保证显示屏显示的一致性，否则不予验收。

(4)显示屏模组交付时应现场正面试水，经检验符合室外屏模组标准才能验收合格。

(5)整体显示屏外部结构及装饰应具有防尘、抗震能力，各项功能指标应符合LED电子显示屏通用规范的要求，能在环境温度为-20℃--60℃情况下连续正常工作；空气相对湿度为90%的条件下应能正常工作，内部不结露、不结霜。

(6)显示屏系统软件要求功能强大，支持任何品牌的PC机的硬件及WIN XP操作系统，中文化界面，所有软件可上网工作；具备远程控制功能，符合系列化、标准化要求，能向下兼容，必须采用规范中规定的操作系统和语言，显示屏上的显示与计算机显示器相对应区域显示一致，软件要在集成环境下集图文显示、二维/三维动画视频播放、广告宣传、节目编制等于一体，通过编程可自动选择播出设备，实现无人条件下的播出。操作系统为Windows2000/XP/7以上。

六、培训要求：

(1) 投标方必须根据标书采购的设备及采用的相关技术，在标书中提出全面的培训计划和课程内容安排，并在合同签定后征得用户方同意后实施。

(2) 投标人派出的培训教员应具至少具有三年的类似工作经验。

(3) 培训的内容：设备的日常操作使用，日常维护及简单维修。

(4) 制定详细的培训方案，培训时间必须在合同生效之后安排。现场培训应在设备安装完工之前结束。

七、售后服务要求：

(1)保修期：提供所有设备为期5年或以上的原厂免费质量保修和维护保修养、技术指导等服务；保修期自中标人和使用单位双方代表在验收单上签字之日起计算。保修期内，所有硬件设备的维修均为免费；所有设备维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。

(2)应提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。

(3)响应时间：对于设备在使用过程中出现问题，要求在接报后4小时予以响应，技术人员到现场24小时内恢复正常工作，对于24小时内不能修复的设备，中标方负责免费提供备用设备的方法予以解决。

八、其它要求：

(1)成交供应商必须承诺在被确定成交后立即(成交通知发出后15个工作日)提供以上货物并完成安装调试。若安装调试过程对原建筑或原成品产生破坏，该供应商要负责修补复原。

(2)所提供货物质量必须符合国家相关标准，必须满足本次采购的要求，若所供货物经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由该供应商负全责。

(3)成交供应商负责以上设备的安装、布线、调试。

请投标人认真测算，项目实施过程中所需的招标文件中未列出的相关辅助材料和其他一切费用应由投标人在报价时一并考虑，今后不再单独结算。

- 供应商须知

1、供应商参加本项目的报价，即被认为接受了本采购文件的所有条款和规定。

2、供应商应认真审阅本采购文件，并对自身的工作负责，报价一经采购中心确认，合同即以成立，供应商必须无条件履约。

3、供应商报价后如果违约，其报价保证金将不予退还，并按照有关规定进行处罚。

4、报价供应商应遵守中华人民共和国《政府采购法》、《招投标法》、《合同法》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规，如有违反，将视为不合格供应商，其报价文件无效。

- 报价须知(请供应商务必认真阅读)：

1、供应商参加政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、关于报价：上述货物均应以人民币报价，金额单位万元，保留两位小数，单价和总价应包括货物、售后服务等相关的所有费用。

3、每个项目只能有一个报价，不接受有选择的报价。供应商须对各项目的全部货物进行报价，否则报价无效。供应商的报价不得超过的采购预算，否则报价无效。上述货物的交货时间由供应商根据自身情况填报（至少满足采购人最迟交货时间的要求）。

4、供应商提供的必须是全新的、未使用过的原装合格产品。

5、“报价一览表”中“报价型号及配置”和“是否响应”两栏若不填将默认为响应。

6、报价文件应当包括：

①报价一览表；

②所投产品详细技术规格描述及彩页（响应清单）；

③项目实施方案；

④售后服务承诺（书面材料，格式自定）；

⑤法人授权委托书原件（格式见附页）；

⑥企业相关资质证明材料（营业执照复印件、企业相关资质证书复印件等）；

⑦资格证明文件。

⑧其他材料；（如国家强制检验检测报告、证书、数据等材料）

7、采购文件数量及密封要求：上述材料壹式伍份，正本壹份，副本肆份，装订后密封在报价袋中，未按要求提供，将不予授标。

8、报价截止时间： 2013年4月19日9：30（北京时间），截止时间后，学院将拒绝供应商的报价。供应商必须在报价截止时间前办理完毕交纳保证金、签名报到、递交报价文件以及其它招标文件所规定的应在报价截止时间前完成的事项。

9、开标时间、地点及要求：开标时间：2013年4月19日9：30（北京时间）。开标地点：南京市江宁区科学园龙眠大道629号弘毅楼114，开标时请法定代表人持本人身份证件和营业执照复印件参加，或授权代表持本人身份证件和法人授权委托书原件参加。

10、报价保证金要求：

10.1、报价保证金为：壹万元整，请在签名报到前递交有效银行本票或汇票，不接受转帐、现金、转帐支票或其他形式的保证金。未提交或未按要求提交报价保证金的报价将被拒绝。

10.2、成交供应商的报价保证金将自动转为履约保证金,在其货物交付使用、用户单位验收合格后五个工作日内无息退回；非成交供应商的报价保证金将在报价活动结束后五个工作日内无息退回。

10.3、发生下列情况之一,投标保证金将不予退回:

10.3.1、开标开始后投标人撤回其报价的；

10.3.2、成交后不按通知规定的时间、地点与采购人签订合同的。

11、开标与评标

本项目报价方式为:一次报价。

评（议）标原则:详见附件。

采购方不接受不符合招标文件要求的投标书。

报价截止时间后，采购办将组织现场“公开报价”，内容为供应商的“报价一览表”中“报价合计”及其他内容。报价合计与明细价不相符的以报价合计数为准；大小写不相符的以大写数字为准，未按要求填写报价合计数的将不予唱标。

确定中标投标人由评标小组进行。评标小组由采购单位代表、物资采购管理办公室和相关专家共三人以上单数组成。

11.1学院将仅对确认为符合投标文件要求的报价进行评价和比较。

11.2对投标文件的任何疑义或表达不清的内容，学院有权要求予以澄清。

11.3合同将授予符合招标文件条件并对学院最为有利的投标人。

11.4学院有权在定标以前拒绝任何或全部投标，对由此造成对投标人的影响不负任何责任，同时对此不做任何解释。

11.5学院可以接受报价项目中的任何一项、几项或全部，并有权在授予合同时改变采购的数量。

11.6学院评定中标后，立即发出成交通知，此后成交人应依时与买方签约。

评标小组将严格按照采购本文件的要求和条件进行比较,根据评定标准推荐出成交供应商。

评标小组判断报价文件的响应与否只根据报价文件本身，而不寻求外部证据。当出现投标投标人不足三家或实质性响应招标文件要求的投标人不足三家时，作流标处理。

12、验收及付款原则：验收由院长办公室组织进行；付款由院长办公室按学院采购资金支付的有关程序执行。

13、本次采购联系人：本项目由李晓旭、谢剑康负责，业务咨询电话为025-86115873，技术咨询电话：13913928293（龚老师） 。有关采购的事务和本项目的补充公告敬请关注学院网站发布的信息（网址：www.njci.cn），传真86115873。

14、有关开票信息

名称：南京交通职业技术学院

纳税人识别号：320121466001961

地址、电话：江宁区科学园龙眼大道629号 025-86115019

开户行及帐号：南京银行江宁支行 01780120540000657

- 所投产品详细技术规格描述及彩页（响应清单）

| 分包 | 设备名称 | 品牌型号 | 详细技术参数 | 选配件（耗材、配件）名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X |  |  |  |  |

附件：彩页

- 项目实施方案、验收方案。

包括货物运送、安装调试以及时间进度人员安排等，具体方案和格式由供应商自行拟定

- 售后服务承诺方案（含培训方案）

（1）投标人服务方案

此承诺由供应商根据自身实际情况并结合采购文件相关要求据实填写，格式由投标人自定，主要内容应包括：免费质保年限、质量保证、售后服务体系、人员、回访巡检方案、零配件等来源渠道和价格、日常维护费用等（分质保期内和期后两个时间段）

（2）投标设备（软件模块）选配件（含耗材、维修配件）及优惠率明细表

| 序号 | 设备名称 | 选配件（耗材、维修配件）名称 | 品牌、 型号 | 基准价 | 优惠率 | 投标 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |

投标单位全称：（公章 ）                    全权代表签字：

注：1、基准价是指该设备的统一媒体报价。

- 法人授权委托书（原件）

法 人 授 权 委 托 书

委托单位：               法定代表人：

地    址：               邮政编码：

受托人姓名：   性别：    出生日期：   年   月  日

所在单位：                职务：

身 份 证：                现 住：

兹委托受托人          代表我参加南京交通职业技术学院组织的（采购编号为：JY201320）行健馆室内LED大屏的政府采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加招投标；

2、现场报价；

3、对报价文件予以澄清、解释；

4、质疑；

5、签订成交合同；

6、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位  （公章）

法定代表人（签名）

年     月       日

备注：

（1）报价供应商授权代表须在报价截止时间前持本授权书原件及本人身份证件办理交纳保证金、签名报到、递交报价文件等事宜，报价文件中附授权书复印件。

（2）报价供应商法定代表人直接参加招标采购的，无须提供法人授权委托书，但须持本人身份证及营业执照复印件办理相关手续。

- 其他相关资料（必须提供，否则投标无效）

- 有效企业法人营业执照副本复印件；

- 授权委托人身份证复印件；

- 产品资质证书复印件（全彩屏的3C认证证书）。

- 相同产品的成功案例。

- 制造商授权代理产品的代理书原件。

- 合同条款

政府采购合同格式（专用条款）

甲方: 南京交通职业技术学院

乙方:

甲乙双方根据201 年    月    日 采购编号    的 项目招标采购结果及采购文件的要求,经协商一致,达成如下货物购销合同:

一、货物及其数量、金额等

| 分包 | 采购货物名称 |  | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 免费质保期 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额：人民币（大写） 元整。 ￥： 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方 |  | 联系人： 固定电话： 移动电话： |  |  |  |  |  |  |
| 乙方 |  | 联系人： 固定电话： 移动电话： |  |  |  |  |  |  |

二、交货地点： 采购人指定地点

三、验收：甲方按采购文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指：                              ，验收费用由甲方承担。

四、履约保证金：甲乙双方签订合同后，乙方的投标保证金自动转化为合同履约保证金（甲方委托采购中心代为保管）。

五、付款：由甲方按下列程序付款。每次付款在五个工作日内完成。

1、预付款：签订合同后，支付合同总价的0%。

2、所有设备到货并安装调试结束，正常运行1个月，提交全部报告材料，并通过正式验收，支付至合同金额的90%，同时无息退还乙方的合同履约保证金。

3、12个月后支付合同金额全部余额。

六、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下   处理：

1、由甲乙双方协商处理。

2、申请仲裁。仲裁机构为南京市仲裁委员会。

3、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

七、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

八、 合同鉴证：集中采购机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

九、组成本合同的文件包括：

（一）合同通用条款和专用条款；

（二）采购文件和乙方的投标文件；

（三）成交通知书；

（四）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十二、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲乙双方、 各执两份。

甲方： （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二0一一年   月    日

乙方：                         （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二0一一年   月    日

户名：

开户银行：

账号：

附件：评标办法：

本项目采用综合打分法，总分为100分，按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定一名中标候选人。具体打分方法如下：

1、价格占30分：将所有通过符合性筛选的投标报价中最低价设值为A，并得分值为30分；其他投标人报价得分为：（A/该投标人的有效报价）×30分。

2、主要货物响应情况占40分：评委会根据投标单位的投标文件中《投标报价明细表》、《技术要求响应表》、有关资料及质量保证说明等情况打分。

3、项目实施方案、验收方案等占10分：评委会根据投标单位的项目人员组成及实施、时间进度安排、验收方案等进行打分。

4、售后服务承诺情况及培训方案占10分：评委会根据投标文件中有关投标单位的售后服务承诺打分（须提供书面承诺）：

5、经营业绩占10分：（每提供一个案例得2分）

# 合同通用条款

## 1．定义

本合同下列术语应解释为：

（l）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、技术及手册等有关资料。"工程"系指按合同要求进行施工。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的制造商或代理商。

（7）“现场”系指将要进行货物（含软件及相关服务）安装和调试的地点。

## 2．技术规范

提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

## 3．专利权

乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

## 4．包装要求

4.l 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

## 5．装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

（l）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有‘小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5．3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

## 6．交货方式

6.l 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同专用条款中规定。

6.1.l 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物（含软件及相关服务）运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物（含软件及相关服务）运抵现扬的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由乙方负责办理运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 甲方自提货物（含软件及相关服务）：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 乙方应在合同规定的交货期前30天以电报、传真或电传形式将合同号、货物（含软件及相关服务）名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物（含软件及相关服务）名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长X宽X高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物（含软件及相关服务）在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物（含软件及相关服务）不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

## 7．装运通知

现场交货或工厂交货条件下的货物（含软件及相关服务），在乙方已通知甲方货物（含软件及相关服务）已备妥待运输后 2 4小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报、传真或电传通知甲方。如因乙方延误将上述内容用电报、传真或电传通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方负担。

## 8．保险

如果货物（含软件及相关服务）是按现场交货方式报价的，由乙方办理货物（含软件及相关服务）运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的110％投保“一切险”，保险范围包括乙方承诺装运的货物（含软件及相关服务）；如果货物（含软件及相关服务）是按工厂交货或甲方自提货物（含软件及相关服务）方式报价的，其保险由甲方办理。

## 9．付款方式

付款方式见合同专用条款。

## 10．技术资料

合同项下技术资料（除合同专用条款规定外）将以下列方式交付：

10.l 合同生效后 6 0天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和服务手册等交给甲方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随每批货物（含软件及相关服务）一起发运。

10.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3天内将这些资料免费交给甲方。

## 11．质量保证

11.l 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

11.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

11.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

11.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

11.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

## 12.检验及安装

12.l 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

12.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

12.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

12.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

12.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

12.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件第六章要求进行。

## 13．索赔

13.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

13.2 在第 11条和第 12条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第11条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

13.3 如果在甲方发出索赔通知后 3 0天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第13．2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

## 14．拖延交货

14.l 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

14.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

14.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

## 15．违约赔偿

除第16条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每周迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务交货价的1％计收。但违约损失赔偿费的最高限额为迟交货物（含软件及相关服务）或没有提供服务的合同价的5％。一周按7天计算，不足7天按一周计算。甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

## 16．不可抗力

16.l 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

## 17．税费

17.l 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担。

17.2 中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

17.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由乙方承担。

## 18．履约保证金

18.1 甲乙双方签订合同后，乙方的投标保证金自动转化为合同履约保证金（甲方委托招标人代为保管）。

18.2 如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

## 19．仲裁

19.l 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

19.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

19.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

19.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

## 20．违约终止合同

20.l 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（l）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

20.2 在甲方根据第2 0.l条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

## 21．破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同，该终止合同以不损害或影响甲方已经采取或将采取补救措施的权利。

## 22．转让与分包

22.l 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

22.2 对投标中没有明确分包的合同，乙方应书面通知甲方本合同中将分包的全部分包合同，在原投标文件中或后来发出的分包通知均不能解除乙方履行本合同的义务。

## 23．适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

## 24．合同生效及其它

24.1 合同在双方签字盖章后生效。

24.2 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议并经招标人鉴证，该协议将作为本合同的一个组成部分。

## 25. 合同适用

本合同通用条款适用货物和服务类采购项目，工程类项目的合同通用条款按建设部门颁发的有关标准通用合同执行。