- 询价通知书

项目编号：JY2014108 项目名称：沉降观测

- 南京交通职业技术学院物资采购管理办公室

二〇一四年十二月二日

第一章  询价采购邀请

南京交通职业技术学院物资采购管理办公室受基建办公室委托，对产业综合楼及第三食堂工程、青年教师公共租赁住房及大学生实习实训基地沉降观测进行询价采购，兹邀请符合资格条件的供应商提交响应文件（1正2副），并一次性报出不得更改价格。

1、项目内容及预算：

1.工程概况

（1）工程项目名称：产业综合楼及第三食堂工程、青年教师公共租赁住房及大学生实习实训基地沉降观测

（2）工程地点：江宁区科学园龙眠大道629号

（3）工程类型：较大工程

（4）建设内容：桩基工程、土建工程（含基坑工程）

（5）结构类型：产业综合楼框架5层、第三食堂框架局部2层、青年教师公共租赁住房及大学生实习实训基地A区地上15层（地下1层）和B区地上18层（地下1层）

（6）总建筑面积： 5.5万m2

（7）招标内容：二期工程沉降观测

（8）工期要求：布点后按照国家规范要求观测到主体工程竣工验收

1.2  项目预算：80000元

1.3沉降观测工作量清单 见下表：

| 项目名称 | 楼层数 | 观测点数 | 观测次数 | 点*次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第三食堂 | 2 | 15 | 8 | 120 |
| 产业综合楼 | 5 | 14 | 11 | 154 |
| 青教公寓及实习基地 | 18 | 28 | 24 | 672 |
| 布点费 |  |  |  | 1项 |
| 合计 | / |  | / |  |

注：观测次数的确定原则为楼层数加6次（主体封顶前1层1次，封顶后竣工前预计3次，竣工后第1年预计测3次，到沉降稳定）。

2、观测要求：

1）主体结构每施工一层需观测一次，封顶后1月观测1次至主体竣工验收。

2）观测单位应和工地监理单位密切联系，及时观测，并于观测后2日内通报测试结果，观测报告（一式五份）应在主体竣工前及时送达业主、监理单位。

3）观测单位必须严格按照《工程测量规范》GB50026-2007和《建筑变形测量规范》JGJ8-2007来进行观测，所用仪器设备应经过计量部门检定合格。

4）如果因主体竣工时间延迟造成观测次数增加，需经监理和委托单位确认，按照报价单价计算增加的观测费；

2、供应商应具备下列资格条件：

《中华人民共和国政府采购法》规定的条件:

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

3、响应文件编制与提交

3.1响应文件的内容及要求

1、投标单位编写的响应文件应由下列文件组成：（按此顺序编制）

1）提交下列证书复印件（加盖公章）：

企业营业执照、

建设厅资质证书（附表应包含沉降观测项目）、

沉降观测和倾斜度观测计量认证证书

观测人员上岗证

2）投标人近年类似工程业绩表

3）投标报价表，格式见下表：

| 项目 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 布点费 | 1项 |  |  |
| 观测费 | 点·次 |  |  |
| 总价： |  |  |  |

注：观测费报价为综合单价，应包括现场观测、分析、出报告、管理、税金、利润、政策性调整及所有风险、责任、预防一般自然灾害所采取的措施费用等。

3.2 观测方案

3.3 响应文件份数及密封要求

响应文件两份（1正2副）；装订后密封在封袋内；

供应商应当按照询价通知书的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。响应文件应对询价文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件应包含《报价表》、所供货物品牌、型号、规格、配置和技术指标、产品说明、技术资料和服务承诺，以及企业法人营业执照（或法人证明）、税务登记证复印件、开户银行和帐号等相关资格证明文件，由其法定代表人或授权代表签字，并加盖公章。否则，按照不响应处理。

3.4 响应文件提交时间、地点：2014年12月10日上午9：30前送达  地址：南京市交通职业技术学院江宁校区弘毅楼217室

4、评审与成交标准：

4.1 询价小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者更正，并以书面形式通知供应商。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.2此次招标采用合理的最低价中标原则，我单位只对中标单位发放中标通知，对不中标的单位将不做任何解释。

4.3、所有参加投标的单位在整个招投标过程中均不得以任何方式向招标人提供虚假信息或数据，否则一旦发现将取消其投标资格。

5、其他要求

5.1、中标供货商须缴纳履约保证金人民币1000圆，签订合同前履行。

5.2、观测单位所出具的报告必须符合政府相关部门的要求，如发现弄虚作假、隐报、瞒报等现象，业主有权依据情况对观测单位进行处罚或根据相关法律追究其法律责任。

5.3 成交供应商确定后将在南京交通职业技术学院物资采购管理办公室网站进行公示，并向成交供应商发出成交通知书。

5.4中标单位派驻现场的检测人员均应按照国家规范进行操作，人员应有检测上岗证，所用仪器均应经过计量部门检定，否则业主有权更换单位。

5.5成交公示发出后如果采购人发现报价产品有不符合采购文件要求的，将立即中止合同的签订，采购人将从合格的供应商中重新选取最低价为成交供应商。

6、签订合同

6.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起十五日内，与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对谈判文件和响应文件作实质性修改。

6.2 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订采购合同的，应当承担相应的法律责任。

7、所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购办公室不退回。

8、采购单位联系方式

联系人：胡老师      联系电话：025-86174618

9、采购办联系方式

询价通知书编制：刘老师

联系电话：025—86115873             联系传真：025—86115873

办公室地址：南京交通职业技术学院江宁校区弘毅楼230室

合同编号：

登记编号：

- 技 术 服 务 合 同 书

项 目 名 称  ： 南京交通职业技术学院产业综合楼及第三食堂工程、青年教师公共租赁住房及大学生实习实训基地沉降观测

委托方（甲方）： 南京交通职业技术学院

服务方（乙方）：

签订地点：

签订日期：  年  月  日

- 江苏省科学技术委员会

- 制

- 江苏省工商行政管理

- 填写说明

一、技术服务合同是指当事人一方以技术知识为另一方解决特定技术问题所订立合同，不包括建设工程的勘察、设计、施工、安装合同和加工承揽合同。

二、合同当事人的义务：

1．委托方的主要义务：

（1）按照合同约定为服务方提供工作条件，完成配合事项；

（2）接受服务方的工作成果，支付报酬。

2．服务方的主要义务：

（1）按照合同完成约定的服务项目，解决技术问题，保证工作质量；

（2）传授解决技术问题的知识。

- 项目名称

南京交通职业技术学院产业综合楼及第三食堂工程、青年教师公共租赁住房及大学生实习实训基地沉降观测。

- 服务内容

1、乙方对甲方建设的南京交通职业技术学院产业综合楼及第三食堂工程、青年教师公共租赁住房及大学生实习实训基地工程进行沉降观测，并出具分析报告。

2、本次沉降观测的依据如下：

⑴《建筑变形测量规程》（JGJ 8-2007）；

⑵《工程测量规范》（GB50026-2007）；

⑶《建筑物沉降观测方法》（DGJ32/J 18-2006）；

⑷　相关设计图纸。

3、本次工作量清单如下表：

| 项目名称 | 楼层数 | 观测点数 | 观测次数 | 点*次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 同招标文件 |  |  |  |  |
| 合计 | / |  | / |  |

三、服务方使用的主要仪器设备

1、沉降观测采用二等水准测量，使用DSZ2（+FS1）型精密水准仪，其准确读数为0.1mm，可估读至0.01 mm。

2、2.0m铟钢水准尺。

四、合同履行时间、地点和方式

1、履行时间：

跟随土建施工顺序进行观测，主体封顶前每1层1次，封顶后第一年内每3个月观测1次计4次，封顶后第二年每隔6个月测1次计2次，直到沉降稳定，乙方出具总观测报告。

2、履行地点：南京江宁科学园龙眠大道629号南京交通职业技术学院内。

3、履行方式：现场观测、室内分析。

五、工作条件和配合事项

1、甲方：

（1）负责提供220V电源、提供设计图纸、施工记录等相关资料。

（2）负责帮助协调乙方与相关施工单位的现场配合，帮助提醒各单位保护现场预埋的观测点。

2、乙方：

（1）负责布设观测点并及时进行观测和分析数据、及时向委托方提交每期的观测成果。

（2）按照国家有关规范进行观测，所用仪器设备应经过计量部门检定合格。

（3）乙方负责沉降观测点的安装埋设，并在每次施测前应与甲方现场代表联系；甲方派人配合，对观测结果进行检查。乙方应对其提交的观测结果、观测报告的真实性、准确性负责，并赔偿甲方因使用乙方的失准成果所遭受的经济损失。

（4）观测前五个工作日内必须编制完整的观测技术方案及保证措施，报甲方审批同意后方可实施。

六、验收标准和方式

待现场观测工作全部完成后，乙方向甲方提交各单体正式沉降观测报告壹式肆份。

七、服务费及支付方式

1、服务费总计：¥      （人民币          ）

2、费用支付方式：合同签订，乙方进场开始观测时，甲方支付30% ，所有建筑通过主体竣工验收后支付50%，余款在总观测报告提交后一周内一次性付清。

3、如果因主体竣工时间延迟造成观测次数增加，需经委托单位和监理单位确认，按照乙方投标报价的单价，计算增加的观测费。

八、争议的解决办法

如有争议，双方应当协商解决。协商不成时，可申请仲裁，并根据《中华人民共和国合同法》中的有关规定处理。

九、其它

乙方负责自身人员和设备的安全，并承担相应的安全责任。

十、本合同正本肆份，甲方、乙方各贰份。

甲方： 南京交通职业技术学院         乙方：

地址： 江宁科学园龙眠大道629号     地址：

法定代表人                           法定代表人

（或授权签约人）：                      （或授权签约人）：

联系电话：                           联系电话：

附件   沉降观测投标报价表

| 费用名称 |  | 计量单位 | 观测点数 | 观测次数 | 点*次 | 单价 （元／点次） | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 布点费 |  | 项 |  |  |  |  |  |
| 观测费 | 产业综合楼 | 点 |  |  |  |  |  |
|  | 第三食堂楼 | 点 |  |  |  |  |  |
|  | 青教公寓及实训基地 | 点 |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |